探究仪器采购招标需求书

- 投标方须知：

- 投标文件的编制（都需加盖公章）：

  - 投标函；

    - 投标一览表（格式见附件一）

    - 物料采购清单一览表（格式见附件二）

  - 资格证明文件(统一格式)，包括：

    - 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

  - 报价要求：

    - 投标单位自行承担与准备和参加投标相关的全部费用。

    - 投标人所投产品必须为全新的、经检验合格的产品。

    - 交货地点为：深圳市第二高级中学。

  - 投标文件恕不退还。

- 投标截止时间及投标文件密封、投递方式：

  - 投标截止时间为：详情请查阅WWW.SZ2G.CN最新公告。

  - 标书必须密封，并在密封处骑缝加盖公章。

  - 投标文件请递交以下地址:深圳市第二高级中学五楼会议室

- 投标文件的份数：

  - 投标人应提供投标文件一式三份；

- 投标保证金：免收；

- 净化过滤装置需现场勘察：投标人带法人授权书前往现场踏勘，领取现场勘察证明文件。

时间：2018年6月27日9:00-10:00集中统一勘察，过期不候。

地点：深圳市第二高级中学

联系人：史老师       联系电话：26502222-8611

- 评标与定标方式：

由我校评标委员会对各单位的投标书进行内部评议，采用最低价定标。

- 合同签订：

  - 中标单位须在规定的时间、地点与我校签订合同，不得拖延或拒签合同。

- 仪器设备采购详细需求清单

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能加工机套件 | ▲设备尺寸335 x 272 x 289 mm设备净重4.5 kg机身材料铝合金文件传送U 盘，USB 线电源电压100-240V AC 触控屏幕3.5 英寸操作系统 macOS, Windows ▲同时具备3d打印，激光雕刻，CNC雕刻切割功能。1）3D 打印：▲热床温度最高可达 80℃ ▲ 打印尺寸125 x 125 x 125 mm▲打印头运动速度最高可达 100 mm/s ▲打印层厚0.05 - 0.3 mm喷嘴口径0.4 mm打印材料1.75mm PLA, ABS, PVA 等。不可用耗材 尼龙铝粉材料、石墨等 ▲ 喷嘴温度最高可达 250℃ ▲同品牌打印软件, 以及其它第三方软件，例如 Cura, Simplify 3D, Slic3r 打印文件 STL, OBJ 2）激光雕刻 工作尺寸125 x 125 mm激光功率200 mW激光波长405 nm激光安全级别Class 3B雕刻材料木片、竹子、皮革、塑料、纸、织物、非透明的亚克力等 不可雕刻材料金属、玻璃、宝石、透明材料、反光材料等。雕刻文件SVG, JPEG, PNG 等 3）▲CNC 雕刻/切割 工作尺寸90 x 90 x 50 mm 刀柄直径3.175 mm雕刻材料木头、亚克力、PCB、碳纤板。不可雕刻材料金属、玻璃、宝石、塑胶玻璃等 主轴转速19,000 转每分钟。雕刻文件 SVG, STEP, IGES, IGS, DWG, DXF 等* 用户可以通过Autodesk Fusion 360等第三方软件将以上格式文件转换成产品支持的G-code文件。 | 16 | 套 |
| 2 | 防护罩 | 与多功能加工一体机搭配使用，铝合金框架，橘色防激光亚克力板，激光雕刻时有效避免潜在的有害激光伤害。数控雕刻切割时，屏蔽噪音和灰尘。 | 2 | 套 |
| 3 | 激光切割模块 | 与多功能加工一体机搭配使用，激光切割1.6W激光切割多种薄材料:木材、皮革、纸板等。•可兼容性可与3D打印模块、激光雕刻模块(200mW)、CNC雕刻模块在机器上更换使用。•易于使用，没有学习曲线，操作方式与标准的激光雕刻模块(200mW)相同。 | 4 | 套 |
| 4 | 三维塑型模块 | 与多功能加工一体机搭配使用，多种打印材料:可兼容性可与激光雕刻模块(200mW)、CNC雕刻模块在机器上更换使用。 | 5 | 套 |
| 5 | PLA 耗材 | PLA耗材500g这是一种可降解的热敏树脂，环保安全，由玉米淀粉等可再生资源制成。有多种颜色可供选择。 | 80 | 卷 |
| 6 | 平台贴纸包 | 特制可重复使用的平台贴纸，具有比传统的蓝色油漆工胶 带和胶棒更好的打印效果！制品可很好的黏着在贴纸上，完成打印侯，易于清理和移除制品。 | 10 | 套 |
| 7 | CNC刀具包 | 用于三合一3D打印机的CNC模块。1把球端铣刀，碳化钨制成，2刃，1/8 "炳径: 可切割薄木片，碳纤维片，塑料；1把平端铣刀，碳化钨制成，2刃，1/8 "炳径: 可切割薄木片，碳纤维 片，塑料；1把三棱尖刀，整体硬质合金，单槽，30度，1/8 "柄:木雕，亚克力，PCB。 | 10 | 套 |
| 8 | 三维塑型模块加热模块 | 用于三合一3D打印机中3D打印模块的挤出机热端组件，内含:0.4mm黄铜挤出机喷嘴，铝合金加热器模块不锈钢加热器休息聚四氟乙烯管和垫圈 | 10 | 套 |
| 9 | 三维塑型热敏电阻 | 用于三合一3D打印机的3D打印模块的热敏电阻 | 10 | 套 |
| 10 | RJ45线 | 用于将3D打印/激光/CNC模块连接到三合一3D打印机的控制器上 | 10 | 套 |
| 11 | 标签机 | 尺 寸 : 212mm X 137mm X 55mm机器类型 : 手持式标签机键 盘 : 66键QWERTY布局剪 切 : 自动剪切电源适配器 : 9V/2A镜像功能 : 支持连续打印 : 2-99 色带宽度 : 6，9，12，18mm打印方式 : 热转印打印精度 : 180dpi打印速度 : 12mm/s序号打印 : 0-9，a-z，A-Z打印行数 : 1-4行条码功能 : 支持打印预览 : 无需与电脑连接 | 2 | 台 |
| 12 | 移动条码机 | 1、打印宽幅最大50mm标签纸：热敏标签机可打印20-50mm宽标签纸，资产管理，功能室指示标签，机房线缆标签都能打印。2、纸仓加大设计：加大纸仓空间设计，能放下市面上常用的50mm直径的纸卷，减少平凡跟换纸张的频率，提高工作效率。3、满电待机长达500小时：带锂电池，充满电待机500小时，可循环充电使用，4、热敏打印，无需墨水： 不受场地限制，外出时也能打印标签 | 2 | 台 |
| 13 | 覆膜标签带1 | 强粘覆膜，防水耐刮，多尺寸，多底色，P型底 | 20 | 副 |
| 14 | 覆膜标签带2 | 强粘覆膜，防水耐刮，多尺寸，多底色，F型底 | 20 | 副 |
| 15 | 覆膜标签带3 | 强粘覆膜，防水耐刮，多尺寸，多底色，矩形底 | 20 | 副 |
| 16 | 条码贴1 | 强粘覆膜，防水耐刮，多尺寸，多底色，绿底，黄底，红底，蓝底，橘底，黑底，白底，黑字，白字，金字等12MM | 20 | 副 |
| 17 | 条码贴2 | 强粘覆膜，防水耐刮，多尺寸，多底色，绿底，黄底，红底，蓝底，橘底，黑底，白底，黑字，白字，金字等18MM | 20 | 副 |
| 18 | 激光烟雾过滤器 | ▲功率 500（Kw）▲ 处理风量 500（m3/h）▲净化率 99.97（％） ▲噪音 60（dB） 适用领域 激光切割、雕刻、焊接、刻章规格 , ▲负压 4000Pa ▲5层过滤：第一层【防火网过滤芯】第二层【初效隔】第三层【PP中效滤芯】第四层【玻纤中效过滤芯】第五层【活性碳高效过滤芯】，▲机身金属框架结构，▲微电脑芯片控制，▲数码显示，▲遥控操控，▲滤芯失效报警功能，多层滤芯急速净化，▲配有观察窗，可随时观察滤芯使用情况，高性能直流无刷电机，▲特殊合金材料叶轮，防腐蚀，带粉尘过滤异味过滤。重量：60KG，尺寸：550*440*885MM，防火网尺寸：415*335*25mm， | 1 | 台 |
| 19 | 激光烟雾过滤器5层式滤芯备件 | 第一层【防火网过滤芯】第二层【初效隔】第三层【PP中效滤芯】第四层【玻纤中效过滤芯】第五层【活性碳高效过滤芯】 | 1 | 套 |
| 20 | 大功率高效空气净化器 | ▲1噪音: 25-65dB最大噪音: 65dB▲检测报告编号: WCk-17-50182滤网类型: 复合滤网。▲甲醛CADR值: 226立方米/小时、▲甲醛CCM值: F4(1500≤M)、▲空气净化能效等级: 高效级、▲颗粒物CADR值: 357立方米/小时、▲颗粒物CCM值: P4(12000≤M)、颜色分类: 白色、风量: 357立方米/小时、功能: 定时 除VOC 除甲醛 除烟除尘 除雾霾 除菌, 负离子、工作原理: 活性炭 负离子 HEPA技术、空气净化产品类别: 空气净化器、▲风量: 301-400立方米/小时、电源方式: 交流电 | 3 | 台 |

三、商务需求

1、投标单位须在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有相关的经营范围（教学仪器、教学设备）；

2、本项目不接受联合体投标

3、投标文件主产品需提供具体内容彩页，并需体现投标产品的具体技术参数；

4、投标报价需含发票税费、运输、卫生清理，售后质保金服务等所有总价。

四、技术需求

技术标准：

1.▲产品为重要参数指标，所投货物参数允许正偏离，不得负偏离，负偏离将导致废标，

2.质量必须符合国家规范及行业最新标准；

3.所有产品需提供正规厂家销售资料，确保为全新未拆封深圳正规渠道产品。

五、其他资料

1、附件一、投标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附件二、物料采购清单一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 序号 | 名称 | 图片样式 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |