学校反恐防汽车冲撞硬质隔离设施安装

工程招标文件

- 一、项目简介：

按照《市教育局关于印发深圳市学校防恐防范工作基本预案》

深教[2017]264号，为加强和完善学校大门出入口上下学人员聚集缓冲区域防汽车冲撞硬质隔离设施建设，学校拟在学校四个出入口安装防恐防汽车冲撞硬质隔离设施。

二投标人须知：

- 投标人资格要求：

投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人；

投标人营业执照具有机电安装、建筑智能化、弱电、安全技术防范、安防产品技术开发与销售、（计算机）系统集成、反恐防撞设施销售等范围

必须提供防撞设施品牌厂家针对本项目的授权书。（提供相关复印件，原件备查）。

投标人在深圳地区有售后服务机构，及相应的售后服务措施，以提供的工商注册证明或办公租赁合同为准。

2、预算控制金额为人民币叁拾捌万元（￥380, 000.00）

3、投标人接到的招标文件后，若有疑问，应在3天内提出书面意见并送达招标人，由招标人统一书面答疑，逾期不予解答。

4、投标人必须严格按规定进行投标，不得行贿、哄抬标价，隐瞒事实真相，损害招标人和其他投标人利益。

5、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

6、中标单位在施工期间必须服从校方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品须照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位须负全责。

7、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施等全部费用。结算时按送审计价格结算，如送审计价高于中标价则按中标价结算，审计价低于中标价则按审计价结算。

8、此次招标以综合评标法评标，报价最接近平均价的单位为预中标单位。

9、校园施工安全文明要求：双方签订的校园施工安全条例与合同具有同等法律效力。

三、商务需求

1、因项目的特殊性本项目要求各投标人须参加现场踏勘（参加现场踏勘投标人须持营业执照复印件和法定代表人授权书、厂商授权书、现场踏勘承诺函

），具体踏勘时间以校园公告为准。

2、为保证学校正常教学，中标单位必须自中标通知书发放之日起三个日历日内与甲方签合同，逾期不签则视为自动放弃中标。

3、为保证美观要求，采用的材质、颜色必须由校方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。

4、项目工期要求：30个日历日（包括生产、运输和安装或吊装、交付使用），如乙方逾期一日罚款每天5000元，累计五个日历日，甲方将取消合同。（投标文件需响应本条款）。

5、项目验收严格按照招标文件要求验收，工程质量应符合国家相关标准；如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。

6、报价含安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、专用工具等全部费用。

7、付款方式按照深圳市财政委员会规定的付款方式执行。

四、工程量清单（后期需深化施工图，并要求施工图有专业公司加盖公章，提供给学校）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 品牌参考 |
|  |  | 分部工程 |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 设备路面 | 混凝土路面,200mm 四处：长度分别为6m 12m 12m 20m 开挖宽度1.2m | m2 | 60.00 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 设备处土方 | 一、二类土 四处：长度分别为6m 12m 12m 20m 开挖宽度不小于1.2m，开挖深度1.2 | m3 | 72.00 |  |
| 3 | 010501006002 | 路面恢复 | 混凝土路面恢复 四处：长度分别为6m 12m 12m 20m，宽度为1.2m，厚200mm 土方分层回填，每层不超过25cm，层层夯实。 | m3 | 12.00 |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 自行考虑弃置地点和距离，自行考虑弃土费用 | m3 | 56.00 |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 设备垫层 | 混凝土垫层，c25，200mm 垫层下铺300厚5%石灰土 | m3 | 12.00 |  |
| 6 | 030507016002 | 停车场管理设备 全自动防撞设施（自动升降型防冲撞金属柱） | 壁厚不小于6mm，露出地面不小于600mm，间距不大于1250mm，304不锈钢材质 金属柱带LED灯带 液压电动型 具体见技术要求 | 台 | 19 |  |
| 7 | 030507016001 | 停车场管理设备 半自动升降防撞设施 | 壁厚不小于6mm，露出地面不小于600mm，间距不大于1250mm，304不锈钢材质 金属柱带LED灯带 液压 具体见技术要求 | 台 | 13 |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 dn32 | pvc管或镀锌线管 暗敷 | m | 60.00 |  |
| 9 | 030411004001 | 配线 电源线 rvv3*6 | rvv3*6 | m | 60.00 |  |
| 10 | 030404017001 | 配电箱 控制箱安装 | 控制全自动防撞设施 | 台 | 4 |  |
| 11 | 030109011002 | 潜水泵 | 排水量不小于30立方每小时、扬程不小于10米、 功率2.2kw | 台 | 4 |  |
| 12 | 031001006002 | 塑料管 排水管 | dn200 pvc管 | m | 50.00 |  |
| 13 | 040504003002 | 检查井 含井盖 | 井深不小于2000 含井壁砌筑、抹灰、井盖. | 座 | 4 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |

五、技术要求

1、、设备材质、技术要求、控制方式如下：

a）升降柱体材质为304不锈钢；

b）柱体表面应用防腐工艺处理，防腐性能应符合GA/T 1343-2016中5.10的规定；

c）柱壁厚度: 反恐怖防范一般目标不小于6mm，反恐怖防范重点目标不小于12mm；

d）柱体直径：反恐怖防范一般目标不小于165mm反恐怖防范重点目标不小于220mm；

e）两柱的主体间距不大于1.25m；

f）升起后阻挡高度不小于600mm；

g）升起速度应不小于120mm/s；

h）防护等级应不低于IP 67；

i）柱体表面应贴有反光膜,应符合GB/T18833的规定，宽度不少于50mm；

j）警示灯（LDE）：柱体顶部宜有警示灯带，灯带在柱体升降过程中闪烁，柱体处于上升、下降状态警示灯光均应清晰可见；

k）金属柱下降后阻挡装置应不影响道路的承载能力和通行能力，阻挡性能应符合GA/T1343-2016的规定；

l）根据施工环境、现场地质情况进行加固；

m）在外部供电停止状态下，应自备电源或具有手动下降功能；

n）控制系统的抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流应符合GB16796-2009中5.4.3、5.4.4和5.4.6的规定，宜与其他控制设备或系统联动，采用遥控器控制并备有按钮控制。

o)工作频率: 高使用频率,使用寿命>2000000次

2、水泵参数

a）排水量不小于30立方每小时、扬程不小于10米。

B）功率2.2kw

C）排水口径80 mm。

# 六、投标文件格式（提供复印件并加盖公章)

# 附，投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

- 投标一览表；

- 报价表

- 投标人必须提供厂商对本项目的授权、售后服务承诺函（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 实施本项目的有关人资料表；

- 法人代表授权书；

- 投标人提供营业执照及相关资质证明；

- 近三年业绩一览表。

现场踏勘承诺函

致：

本人         身份证号：

受                                            公司委托，

于2018年  月  日对                            招标项目进行了现场踏勘，现就现场踏勘情况承诺确认如下：

1 经现场踏勘，我方对项目现场现状已充分了解。

2 经充分考虑，我方愿意参与该项目的投标，并保证若中标，不对场地现状提出异议，不以场地存在的瑕疵为由拒绝签署合同书或拒绝履行合同约定各项义务。

3 本确认书是现场踏勘后真实意愿表示，我方愿意遵守和执行本确认书的各项内容。

承诺人签名：

踏勘日期：     年   月   日

招标人代表确认：

确认书填写时间：     年   月   日

注：

1本承诺函作为投标文件的一部分一起递交。

2 本承诺函一式二份，双方各持一份。