深圳市第二高级中学运动场户外显示屏系统改造项目

招标需求书

一、投标人须知

1、投标人资格要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人；

- 具有相关的经营范围；

- 投标人必须先行注册为深圳市政府采购中心的供应商；

- 投标人在深圳地区有售后服务机构，及相应的售后服务措施，以提供的工商注册证明或办公租赁合同为准；

- 投标人具有LED设备采购或维护项目成功案例。

- 符合招标文件规定的其他资质要求。

2、投标人接到的招标文件后，若有疑问，应在3天内提出书面意见并送达招标人，由招标人统一书面答疑，逾期不予解答。

3、投标人必须严格按规定进行投标，不得行贿、哄抬标价，隐瞒事实真相，损害招标人和其他投标人利益。

4、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

5、中标单位在修保设备过程中应注意文明，保持修保现场及周围环境的清洁，损坏安装现场物品或原有建筑，应当原价赔偿。

6、项目工期要求：15个日历日

7、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施等全部费用。

8、此次招标以综合评标法评标，最接近全部报价的均价为预中标价。

9、付款方式按照深圳市财政委员会规定的付款方式执行。

10、校园施工安全文明要求：双方签订的校园施工安全条例与合同具有同等法律效力

二、售后服务

（1）投标人对本项目所投的各项设备提供至少免费保修3年（含附件），自验收合格之日起算。

（2）中标人应于每学期开学时对所投设备及系统进行检查维护。

（3）投标人保证提供生产厂家三年7x24小时免费上门服务，提供生产厂家的服务机构在深圳服务点的证书（以工商注册证书为准）。

（4）响应和修复时间:设备及系统在使用过程中出现问题，中标人收到用户的函、电话后，应及时派人赴现场处理。用户提出售后服务请求后，中标人必须及时给用户做出答复，响应时间为4小时，并在12小时内到达现场服务，24小时内解决问题。

（5）中标人保证采购的设备和材料必须是全新的，运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的。所用的设备及材料需满足国家相关质量标准及安全标准。

三、设备采购详细需求清单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P10户外显示屏 | PH10(34.82M*1.28M) 像素点间距：10mm；LED封装方式：DIP546，恒流电缆线采用金环宇 信号线1.0纯铜（注：带后盖箱体） | 44.57 | ㎡ | 推荐品牌：齐普达、健炜创、南腾科技 |
| 2 | 控制系统软件 | 支持10位颜色:1073741824种颜色; 智能连接功能;智能监控;支持异型分割显示:每块接收卡最大支持1024段分割，用于异型/文字屏。支持硬件逐点校正功能:需专用驱动芯片配合，使显示屏逐点校正效果更好。支持逐点检测功能:需专用驱动芯片配合，动态地检测显示屏瑕点情况。逐点校正、逐卡（箱体）校正功能:逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。65536级（64K）灰度内任意设定功能; 刷新率任意设置、锁相、同步功能; 刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定。 | 1 | 套 | 推荐品牌：卡莱特、灵星雨、诣阔 |
| 3 | 控制系统 | 网口通讯 | 1 | 套 |  |
| 4 | 拆旧屏 | 折除原旧屏P16 | 44.57 | ㎡ |  |
| 5 | 钢结构的除锈,防腐 | 1、防腐涂料耐久年限应为15年以上； 2、钢构件的除锈，防腐做法：砂除锈Sa 2.5级;红丹底漆两道(100um)，醇酸面漆(50um)； 3、油漆采用国标。 | 44.57 | ㎡ | 油漆推荐品牌：红丹、立邦、嘉宝莉 |
| 6 | 结构及包边 | - 搭建需根据现场情况具体配置； - 屏体框架钢结构：采用国标≥40X40X2厘方通，40X40X2.5角铁，镀锌处理，现场焊接。框架厚度≤50CM，具体尺寸根据现场实际情况制图，施工中由甲方确定。 3、采用304不锈钢包边，厚度1.2mm，宽度15cm,长度72.2m,工艺达到美观效果； | 1 | 项 |  |
| 7 | 外部电缆 | 外部强电线到配电柜国标电缆线 | 1 | 项 |  |
| 8 | 现场内部电缆、通讯线、线管及辅材 | 原有线材全部更新 | 1 | 批 |  |
| 9 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |

# 四、 投标文件格式

附，投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

- 报价一览表；

- 投标人必须提供LED屏制造厂商对本项目的授权、售后服务承诺函（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 现场踏勘证明；

- 实施本项目的有关人资料表；

- 实施方案；

- 法人代表授权书；

- 投标人资质证明；

- 近三年业绩一览表。