深圳市第二高级中学（深圳市中小学艺术教育基地）

艺术基地防护通道雨棚采购

招 标 文 件

一、投标人须知

  - 投标人必须为合法的供应商，持有国内市场监督管理局签发的有效营业执照。

2、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

3、此次招标以综合评分法评标，符合条件的供应商以最低价者中标，公示三天后，如无异议，则确定为中标供应商。

5、中标单位必须自中标通知书发放之日起三个日历日内与甲方签订合同，逾期不签则视为自动放弃中标。签订合同后20个日历日内完成供货并安装。

6、付款方式：按照市财政委员会规定的付款方式执行。

7、报价需包含运输、吊卸、安装及税金，质保期二年。

二、保修期

1、质保金：按合同价5%收取质保金，二年质保期后若无质量问题无息退还质保金。

三、艺术基地防护通道雨棚采购清单：

| 序号 | 名称、型号、规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护通道雨棚 尺寸：长*宽*高=12*2.1*2.5（m） | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 合 计 |  |  |  |  |

四、产品质量标注：

1、防护通道基本尺寸：长×宽×高=12×2.1×2.5（m）。

2、防护通道主要由骨架、PVC涂层布和走轮三部分组成。

3、防护通道骨架主要采用□38×38×1.5mm不锈钢管和□25×13×1.2mm不锈钢管组成，设计有骨架伸缩连杆机构，便于收缩存放。

4、防护通道外罩采用PVC涂层布，外部利用螺栓将盖布与骨架连接，内部利用刺毛毡扎带将盖布与骨架连接，安装简捷方便。安装后可伸缩，展开长度：12m，收缩后长度：2m。

5、防护通道底部设有走轮22只，使用方便，移动时灵活，固定时安全可靠。

6、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

五、产品示例图