深圳市第二高级中学（深圳市中小学艺术教育基地）

艺术教育基地围墙改造装修工程

招 标 文 件

一、项目简介：

该项目位于南山区茶光路，深圳市第二高级中学校区东南角。通过该项目的实施，完善、改造艺术教育基地围墙。

- 投标人须知

  - 投标人必须为合法的工程商，持有国内市场监督管理局签发的有效营业执照。

2、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

3、中标单位在实施工程过程中应注意文明，保持现场及周围环境的清洁，损坏现场物品或原有建筑，应当原价赔偿。

4、此次招标以综合评标法评标，报价最接近均价为预中标供应商，公示三天后，如无异议，则确定为中标供应商。

5、付款方式：按照市财政委员会规定的付款方式执行。

6、中标单位必须自中标通知书发放之日起三个日历日内与甲方签订合同，逾期不签则视为自动放弃中标。签订合同后20个日历日内完成工程。

三、保修期

1、质保金：按合同价5%收取质保金，一年质保期后若无质量问题无息退还质保金。

2、工程保修期为验收合格之日起一年。

四、艺术教育基地围墙改造装修工程清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 1 | 立面抹灰层拆除 | 1.原有围墙墙面油漆面层人工铲除2.铲除后垃圾外运出校区,运距约20km以内 | m2 | 236.68 |  |  |  |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1.铲除后墙面水泥砂浆批荡抹灰 20mm厚 2.原墙面损坏孔洞水泥砂浆补平后批灰抹平 | m2 | 236.68 |  |  |  |
| 3 | 抹灰面油漆 | 1.满刮防水腻子二遍 2.刷专用外墙漆三遍（一遍底漆,二遍面漆）（紫荆花牌） | m2 | 236.68 |  |  |  |
| 4 | 石材墙面 | 1.原围墙立柱面干挂30mm厚灰色花岗岩 2.镀锌角钢焊接钢骨架,锚固螺栓固定墙内 3.不锈钢干挂件 干挂30mm厚灰色花岗岩 4.广州白云胶嵌缝 | m2 | 83.73 |  |  |  |
| 5 | 铁艺灯架 | 1.铁艺灯架 | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 花格造型灯箱墙面 | 1.镀锌角钢焊接钢骨架,锚固螺栓固定墙内2.外饰#304黑镜不锈钢方通焊接花格造型3.内方通边框,3mm厚PC磨砂透光板饰面,内藏灯管 | m2 | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 零星砌砖 | 1. 零星砖砌体 干混砌筑砂浆 | m3 | 3.55 |  |  |  |
| 8 | 装饰灯 | 1. 柱头灯安装 | 套 | 7 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1. 砖、混凝土结构电线管暗配 公称口径(20mm以内) | m | 100.00 |  |  |  |
| 10 | 配线 | 1. 照明线路管内穿线 铜芯导线截面(2.5mm2以内) | m | 300.00 |  |  |  |
| 11 | 控制开关 | 1.新做空气开关 (65A） | 个 | 1 |  |  |  |

五、工程设计图（附件）