深圳市第二高级中学（深圳市中小学艺术教育基地）

2017年艺术教育基地装修工程

招 标 文 件

一、项目简介：

该项目位于南山区茶光路，深圳市第二高级中学校区东南角。通过该项目的实施，完善、改造艺术教育基地化妆间、办公室、琴房等。

- 投标人须知

  - 投标人必须为合法的工程商，持有国内市场监督管理局签发的有效营业执照。

2、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

3、中标单位在施工过程中应注意文明，保持现场及周围环境的清洁，损坏现场物品或原有建筑，应当原价赔偿。

4、此次招标以综合评标法评标，报价最接近均价为预中标供应商，公示三天后，如无异议，则确定为中标供应商。

5、付款方式：按照市财政委员会规定的付款方式执行。

6、中标单位必须自中标通知书发放之日起三个日历日内与甲方签订合同，逾期不签则视为自动放弃中标。签订合同后20个日历日内完成工程。

三、保修期

1、质保金：按合同价5%收取质保金，一年质保期后若无质量问题无息退还质保金。

2、工程保修期为验收合格之日起一年。

- 艺术教育基地装修工程清单：

- 1.装饰部分：

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除地砖 | 1.地面地砖拆除 | m2 | 185.00 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有墙体 | 1.拆除原有墙体 | m2 | 6.50 |  |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆铲除 | 一层墙面乳胶漆铲除 | m2 | 1880.00 |  |  |  |
| 4 | 垃圾清运堆放 | 1.人工清运堆放至物业指定位置 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 垃圾外运 | 1.垃圾装车清运 | 车 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 地面清洁费用 | 1.施工完成人工清洁场地。 | 工 | 4.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 化妆间1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 54.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 54.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 3.75 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 54.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 69.95 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 26.62 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 30.20 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.80 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 3.40 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 3.74 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 11.00 |  |  |  |
|  | 化妆间2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.50 |  |  |  |
| 5 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 55.07 |  |  |  |
| 7 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 18.07 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 18.90 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.50 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 1.65 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 2.10 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 39.61 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 13.90 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 2.10 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 2.30 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 38.64 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 13.90 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 1.87 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 38.64 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 13.90 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 1.87 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 38.64 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 13.90 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、。 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 1.87 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 2.10 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 39.61 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 13.90 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 2.10 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 2.30 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 38.64 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 13.90 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 1.87 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 38.64 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 13.90 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 1.87 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 38.64 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.57 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 13.90 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1.70 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 1.87 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 5.50 |  |  |  |
|  | 化妆间11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 54.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 54.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 14.45 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 54.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 112.23 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 23.34 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 24.63 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 3.46 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 3.79 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 11.00 |  |  |  |
|  | 化妆间12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 | 1.提供自流平地面 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 51.00 |  |  |  |
| 2 | 仿木纹地胶板 | 1.仿木纹地胶板（PV-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 51.00 |  |  |  |
| 3 | 砂钢踢脚线 | 1.50mm灰色铝质成品烤漆踢脚线 2.1.2MM厚304#拉丝不锈钢 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 16.02 |  |  |  |
| 4 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 51.00 |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 128.69 |  |  |  |
| 6 | 墙面贴砖 | 1.墙砖（CT-09 300*600mm） 2.10厚强力胶粉泥粘结层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 28.80 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢收口条 | 1.20厘不锈钢收口条（MT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
| 9 | 洗手台 | 1.20mm厚白色人造石台面、挡水板、 2.600mm*800mm 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 2.59 |  |  |  |
| 10 | 梳妆镜 | 1.银镜（GL-02） 2.木龙骨打底，15mm阻燃夹板基层，面贴银镜，20mm不锈钢收边 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 2.62 |  |  |  |
| 11 | 墙面防水 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层(在混凝土基层上) 厚20mm 2. 基层处理剂 3. 聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 11.00 |  |  |  |
|  | 琴房（库房） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 | 1.地砖（ 800*800mm） 2.1:2.5水泥砂浆结合层 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 33.00 |  |  |  |
| 3 | 嵌入式瓷砖踢脚线 | 1.80mm嵌入式瓷砖踢脚线 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 12.20 |  |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 42.70 |  |  |  |
| 5 | 防火防盗卷闸 | 1.新做防火防盗卷闸门宽2200*高2600 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 5.72 |  |  |  |
| 二 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公室1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 58.79 |  |  |  |
| 2 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
|  | 办公室2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 57.39 |  |  |  |
| 3 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
|  | 办公室3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 57.39 |  |  |  |
| 2 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |
|  | 办公室4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1.墙面刮腻子二遍打磨，刷白色乳胶漆三遍（PT-01） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 57.39 |  |  |  |
| 2 | 铝板吊顶 | 1.600*600轻钢龙骨冲孔铝板吊顶（1.0mm） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 窗台石 | 1.20mm厚窗台石（ST-01） 3.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m2 | 0.40 |  |  |  |

- 给排水部分

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 | 1.化妆间洗手盆（台下盆） 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 龙头 | 1.化妆间龙头 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 3 | 水表 DN20 | 1.水表 DN20 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 截止阀 DN20 | 1.截止阀 DN20 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 24.00 |  |  |  |
| 5 | PPR冷水管DN40 | 1.PPR冷水管DN40 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 米 | 110.00 |  |  |  |
| 6 | PPR热水管DN40 | 1.PPR冷水管DN40 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 米 | 110.00 |  |  |  |
| 7 | PPR冷水管DN20 | 1.PPR冷水管DN20 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 米 | 96.00 |  |  |  |
| 8 | PPR热水管DN20 | 1.PPR热水管DN20 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 米 | 96.00 |  |  |  |
| 9 | PPR热水管保温DN40 | 1.PPR热水管保温DN40 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 米 | 110.00 |  |  |  |
| 10 | PPR热水管保温DN20 | 1.PPR热水管保温DN20 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 米 | 96.00 |  |  |  |
| 11 | 电热水器200L | 1.电热水器200L 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地漏 | 1.不锈钢地漏 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 排水管UPVC65 | 1.排水管UPVC65 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 米 | 96.00 |  |  |  |
| 3 | 排水管UPVC110 | 1.排水管UPVC100 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 米 | 110.00 |  |  |  |
| 4 | 地面扫除口 | 1.地面扫除口 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
|  | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原卫生间管道对接及工作界面恢复 | 1.原卫生间管道对接及地砖墙砖恢复 | 项 | 1.00 |  |  |  |

- 机电部分

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.配电箱1AL1 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1.配电箱1AL3 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 灯具 | 1.600*600灯盘 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 106.00 |  |  |  |
| 4 | 插座 | 1.带保护接点暗装插座 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 1.地面插座 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 开关 | 1.一位暗装开关 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 开关 | 1.二位暗装开关 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 开关 | 1.三位暗装开关 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.电缆穿管敷设ZR-YJV-5x16 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 116.20 |  |  |  |
| 10 | 配线 | 1.管内穿线ZRBV2.5mm² 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1544.20 |  |  |  |
| 11 | 配线 | 1.管内穿线ZRBV4.0mm² 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 1449.70 |  |  |  |
| 12 | 配管 | 1.JDG20镀锌钢管明敷 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 360.50 |  |  |  |
| 13 | 配管 | 1.JDG25镀锌钢管明敷 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 284.00 |  |  |  |
| 14 | 配管 | 1.PC40难燃硬质塑料管明敷 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 143.00 |  |  |  |
| 15 | 配管 | 1.JDG20镀锌钢管暗敷 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 90.20 |  |  |  |
| 16 | 配管 | 1.JDG25镀锌钢管暗敷 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 284.00 |  |  |  |
| 17 | 配管 | 1.PC40难燃硬质塑料管暗敷 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 8.00 |  |  |  |
| 18 | 配管 | 1.灯具引下接线镀锌软管 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 152.00 |  |  |  |
| 19 | 凿槽恢复 | 1.暗敷管线凿槽恢复 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | m | 534.20 |  |  |  |
| 20 | 接线盒 | 1.镀锌接线盒 2.包括图纸设计要求所需其余配套材料及配件。 | 个 | 283.00 |  |  |  |

五、工程设计图（附件）