户外体育场音响改造升级招标需求

- 投标方须知：

- 投标文件的编制（都需加盖公章）：

  - 投标函；

    - 投标函（格式）

    - 投标一览表（格式见附件一）

    - 投标分项报价表（格式见附件二）

    - 货物说明一览表（格式见附件三）

    - 技术规格偏离表（格式见附件四）

    - 产品说明书及相关资料

    - 本项目维保及售后服务条款

  - 资格证明文件(统一格式)，包括：

    - 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

    - 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

    - 法人代表授权书

  - 资质要求：

    - 投标人必须是具有本地服务机构的独立法人公司，营业执照须具有相关的经营范围，注册资金100万以上（含100万）。

    - 投标人必须先行注册为市政府采购中心的供应商（供应商注册网网址：http://www.szzfcg.cn），需提供供应商注册卡复印件加盖公章。

    - 投标人须提供针厂家对本项目的授权及2年质保售后服务函。

    - 现场踏勘：投标人在2017年7月 4  日14：30-15：30到深圳市第二高级中学现场勘察并签到，充分了功能需求及工作量。

  - 报价要求：

    - 投标单位自行承担与准备和参加投标相关的全部费用。

    - 投标人所投产品必须为全新的、经检验合格的产品，进口产品须在供货时提供完整的报关证明和原产地证明等文件。

    - 本项目采用为包工包料方式，投标报价应包含以下但不限于以下费用：设备费、运输费、施工费、管理费、税金、质保期维修服务等所有相关费用。同时，若项目变更产生的费用不超过投标总价的5%，采购人将不再追加费用。本项目最终结算价不得超过投标价。结算货币为人民币。

    - 本单位对投标人的任何报价均视为其对本招标文件内容（包括对产品名称、数量、配置要求、技术规格、履行期限、履行地点、付款方式、安装条件等）已全部理解。

    - 投标人在投标时应将随产品附送的零配件等的费用计入投标总价。

    - 交货地点为：深圳市第二高级中学。

  - 投标文件恕不退还。

- 投标截止时间及投标文件密封、投递方式：

  - 投标截止时间为：详情请查阅WWW.SZ2G.CN最新公告。

  - 标书必须密封，并在密封处骑缝加盖公章。

  - 投标文件请递交以下地址:深圳市第二高级中学四楼会议室

- 投标文件的份数和签署：

  - 投标人应提供投标文件正本一份，副本两份；

  - 投标文件的封面应在右上角注明“正本”或“副本”，正本和副本若有不一致之处，以正本为准；

  - 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代理人签字或盖章；

- 投标保证金：免收；

- 评标与定标方式：

由我校评标委员会对各单位的投标书进行内部评议，满足商务及技术要求的情况下采用最低价定标。

- 合同签订：

  - 中标单位收到《中标通知书》后，需按照《中标通知书》规定的时间、地点与我校签订合同，不得拖延或拒签合同。

二、招标说明：

| 户外体育场音响系统升级改造技术需求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 调音台（流动备用） | > 电源供电采用内置开关电源交流100V-240V； > 低噪声大动态的前级麦克风放大器； > MIC具有48V幻像电源支持电容式麦克风工作； > 内置数字效果器可以仿真100种声埸效果,并提供极为直观的数字显示屏,采用编码器控制可以方便快速地设定所需的效果状态； > 内置USB 录音功能,USB录音/播放信号电平具有调节控制功能； > 内置2X9段图示均衡器； > 具有4个辅助输出、4个编组输出、2个辅助返回功能； > 12段高精度的电平指示电路； > 采用日本进口的高档ALPS电位器。 话筒输入 10 立体声输入 4 辅助 4 效果器 100种 单声道 1 立体左右输出 2 编组左右输出 4 增益 70dB(Mic 主输出) 单声道均衡器：±15dB 高: 12kHz, 中:800-8kHz(可选), 低:80Hz 立体声通道均衡器：±15dB 高: 12kHz, 中高:3kHz, 中低:500Hz, 低: 80Hz 频率响应 (20-20kHz)±1dB 等效底噪 -127(不计权) 输出电平 +28dBu 主指示灯 12段(-30dB ~ 18dB) 失真 ≤0.01%(20-20kHz) | SoundKing | 只 | 1 |
| 2 | 户外号角 | 型号：FW212 类型 二分频12"全频音箱 频率响应 95Hz～13kHz（±3dB） 90Hz～15kHz（-10dB） 灵敏度(1W@1m ) 102dB 额定阻抗 8Ω 额定功率 250W(连续），1000W(峰值） | SoundKing | 只 | 4 |
| 3 | 功率放大器 | > 高效率的散热器，无级变速散热风扇，确保功放工作在较低的温度。 > 大型环形变压器，保证充足的电源供应。 > 精美的造形，标准的安装孔。 > 完善的保护，包括限幅，开/关机防冲击、直流保护、输出短路保护、 过热保护。 > 内置[^幅器,它是一种非常有效防止损坏扬声器的保护电器。 > 优良的音频性能，它具有极好的信号转换特性，它具有非常小的谐 波失真（THD)互调失真(SMPTE-IM),瞬间互调失真，纯真，自然的间质演绎。 > 立体声（STERER )、桥接（BRIDGE )、并接（PARALLEL )工作模式。 > 每个通道都有各自的Signal和Clip指示灯。 > 当保护电路发生作用时，Fault指示灯亮灯，同时声音输出自动停止。 > 前面板电平增益控制。 > 全新SMD元件工艺，产品稳定可靠。 > 晶体管直接与散热器接触，快速散走热量。 > 优化的散热系统，让整机工作稳定，自动变速风扇。 > 独有的短路锁定和自动判定复位功能，让客户直观性能更可靠。 | SoundKing | 台 | 2 |
| 4 | 调光台 | DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 | VANRAY | 台 | 1 |
| 5 | 音箱线 | 2*2.0 | 爱普华顿 | 米 | 400 |
| 6 | 线路更换、施工费、搭建施工手脚架高空做业 |  |  | 项 | 1 |
| 7 | 户外体育场音响系统升级改造合计： |  |  |  |  |

1、需求清单

- 商务需求

- 资质要求：

- 投标人必须是具有深圳本地服务机构的独立法人公司。

- 投标人必须提供音柱、功放制造商出具的针对本项目的投标授权和售后质保共同承诺函：设备制造商与投标人承担同样的保修责任，采购单位可以向以上任何一方要求保修。

（二）、其他要求：

- 产品：投标产品必须是产品生产商允许在中国大陆销售，并由产品生产商或其指定的代理商提供保修的合法产品。

- 投标产品必须能够通过和采购单位现有的灯控台兼容。

- 交货期：中标单位需在接到中标通知书后5个日历日内与用户方签订合同，合同签订后15个工作日内完成全部设备的供货、安装、调试、上线和验收工作。所购设备须按期送达用户方指定地点，验货合格后的由用户方统一提供保管库房。

- 交货地点：深圳市南山区西丽茶光路北 深圳市第二高级中学 。

- 付款方式：设备交付验收完成后，经双方确认验收通过后，学校即刻为中标单位办理有关付款手续，由财政局一次性付完合同全款。

四、技术需求

- 技术标准：产品质量必须符合国家规范及行业最新标准。

五、服务需求

1、售后服务：服务条款须满足以下要求，但不局限于所列要求。

  - 质保承诺：要求所有采购货物均享有一年免费全保服务。质保期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由供方负责。供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

  - 服务响应：维修响应人员必须满足4小时内到达故障现场。

  - 所有货物的保修期自设备初步验收合格之日起计算。

  - 超过保修期后，供应商应提供只收取维修材料费用的维修服务，且材料费用不得高于同期市场报价。

六、投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

- 报价一览表

- 音柱、功放制造商出具的针对本项目的投标授权书及共同质量承保函

- 实施本项目的有关人资料表

- 售后服务方案

- 法人代表授权书

- 投标人资质证明

- 近三年业绩一览表

七、其他参考资料

  - 附件一、投标一览表
招标编号：                              项目名称：

| 设备 名称 | 品牌/规格型号 | 单价 | 数量 | 投标总价 （元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附件二、投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________   　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 8． | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 附件三、货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 附件四、技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |