- 学生宿舍天面热泵机组更换安装工程

- 招标文件

- 一、项目简介：

二、设计单位名称：                   费用：

监理单位名称：                   费用：

三商务要求：

1、投标人资格：参加投标单位要求具有合法经营资格的营业执照、机电安装施工一级或一级以上资质，提供复印件加盖公章。

2、此次招标以综合评标法评标，最接近该价的报价为预中标价。

3、投标书必须附上所用材料材质、规格清单。

4、为保证学校正常教学，中标单位必须自中标通知书发放之日起五个日历日内与甲方签合同，逾期不签则视为自动放弃中标。

5、为保证美观要求，施工时采用的材质、颜色必须由校方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。

6、项目工期要求：20个日历日（包括生产、运输和安装或吊装、交付使用）。

7、项目验收严格按照招标文件要求验收，工程质量应符合国家相关标准；如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。

8、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施、送审费等全部费用。结算时按送审计价格结算，如送审计价高于中标价则按中标价结算，审计价低于中标价则按审计价结算。

9、中标单位在施工期间必须服从采购方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品须照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位须负全责。

10、付款方式：按深圳市财政委员会付款方式付款。

四、工程量清单：

| 序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | (1)名称:保护性拆除空气能热水机组 (2)吊装:拆除吊装 | 台 | 6.000 |
|  | 3018-74换 | 热泵(热)水机组[热泵(热)水机组] |  | 台 | 6.000 |
|  | 3024-78 | 辅助电压互感器 |  | 个 | 6.000 |
| 2 | 030404016002 | 控制箱 | (1)名称:保护性拆除落地控制柜 (2)吊装:拆除吊装 | 台 | 1.000 |
|  | 3024-25换 | 成套配电箱安装落地式(电气设备安装工程(带电作业)保护性拆除) |  | 台 | 1.000 |
|  |  | 二、更换安装部分 |  |  |  |
| 3 | 031006006002 | 地源(水源、气源)热泵机组 | - 名称:安装空气能热水机组 - 参考品牌及规格型号: 中宇ZKFRS-36II制热能力36KW、产热水量0.77m3/h 同方规格型号:TFS-SKR840（S）制热能力36KW、产热水量840L/h 格力KFR-39ZM制热能力39KW、产热水量0.80m3/h | 台 | 5.000 |
|  | 3018-74换 | 热泵(热)水机组 |  | 台 | 5.000 |
| 4 | 030404016001 | 控制箱 | (1)名称:液泵控制柜 (2)规格型号:落地安装 (3)基础:10#槽钢 (4)包含:触摸屏显示器、液位控制器、POC、温度模块、空气开关、交流接触器、继电器 | 台 | 1.000 |
|  | 3024-24 | 集中控制台安装(2-4m)[集中控制柜]1.8m*1.0m |  | 台 | 1.000 |
|  | 3024-124 | 基础槽钢、角钢安装(槽钢) |  | 10m | 0.300 |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜闸阀 (2)规格型号:DN100 (3)法兰:PPR-DN100 | 个 | 2.000 |
|  | 3082-9换 | 阀门安装DN100 |  | 个 | 2.000 |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)名称:铜闸阀 (2)规格型号:DN50 (3)法兰:PPR-DN50 | 个 | 2.000 |
|  | 3082-6换 | 阀门安装DN50[铜闸阀 DN50 J11T-16] |  | 个 | 2.000 |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 | (1)名称:PPR热水管热熔连接 (2)规格型号:DN100 (3)保温:发泡橡塑瓦块 (4)管道清洗:管道冲洗 | m | 25.000 |
|  | 3081-219 | 室内塑料给水管安装(热熔连接)DN100[PP-R给水管(热熔焊)DN100] |  | 10m | 2.500 |
|  | 3081-355 | 管道消毒、冲洗DN100 |  | 100m | 0.250 |
|  | 3115-433 | 发泡橡塑瓦块或板材安装(粘接)管道(外径133mm以下)(瓦块) |  | 100m | 0.250 |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 | (1)名称:PPR热水管热熔连接 (2)规格型号:DN50 (3)保温:发泡橡塑瓦块 (4)管道清洗:管道冲洗 | m | 25.000 |
|  | 3081-216换 | 室内塑料给水管安装(热熔连接)DN50[PP-R给水管(热熔焊)DN50] |  | 10m | 2.500 |
|  | 3081-354 | 管道消毒、冲洗DN50 |  | 100m | 0.250 |
|  | 3115-432 | 发泡橡塑瓦块或板材安装(粘接)管道(外径57mm以下)(瓦块) |  | 100m | 0.250 |
| 9 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | (1)名称:汽车吊装机 (2)规格型号:200T | 项 | 1.000 |
|  | C1500100 | 塔式起重机 200KNm以内(安拆) |  | 台次 | 1.000 |
| 10 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | (1)名称:空气能热水机组系统调试 (2)规格型号:ZKFRS-36II（制热能力36KW、产热水量0.77m3/h、中宇） (3)规格型号:TFS-SKR840（S）（制热能力36KW、产热水量840L/h、同方） (4)规格型号:KFR-39ZM（制热能力39KW、产热水量0.80m3/h、格力 | 系统 | 5.000 |
|  | 30211-121 | 空气能热水机组调试(150kW以下) |  | 台 | 5.000 |
| 11 | 031001006003 | 塑料管 | (1)名称:PPR热水管热熔连接 (2)规格型号:DN80 (3)保温:发泡橡塑瓦块 (4)管道清洗:管道冲洗 | m | 63.500 |
|  | 3081-218 | 室内塑料给水管安装(热熔连接)DN80[PP-R给水管(热熔焊)DN80] |  | 10m | 6.350 |
|  | 3081-355 | 管道消毒、冲洗DN100 |  | 100m | 0.635 |
|  | 3115-433 | 发泡橡塑瓦块或板材安装(粘接)管道(外径133mm以下)(瓦块) |  | 100m | 0.635 |
| 12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:法兰铜闸阀 (2)规格型号:DN80 (3)法兰:PPR-DN80 | 个 | 4.000 |
|  | 3082-20换 | 法兰铜阀门 DN80 Z45T-10[法兰铜阀门 DN80 Z45T-10] |  | 个 | 4.000 |
| 13 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:法兰铜止回阀 (2)规格型号:DN80 (3)法兰:PPR-DN80 | 个 | 4.000 |
|  | 3082-20换 | 法兰铜止回阀 DN80 Z45T-10[法兰铜止回阀 DN80 Z45T-10] |  | 个 | 4.000 |
| 14 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | (1)名称:法兰铜电磁阀 (2)规格型号:DN80 (3)法兰:PPR-DN80 | 个 | 4.000 |
|  | 3082-20换 | 法兰铜电磁阀 DN80 Z45T-10[法兰铜电磁阀 DN80 Z45T-10] |  | 个 | 4.000 |